Table of Contents

Pin definitions per unit	3

Voeding	3

HDMI	3

NVME	4

USB / USB_OTG	5

Ethernet	5

USB-C	6

Pinout table	7

Formules	12

Copied files from existing kicad and used footprints/symbols	13

Taken:

- PSU voor CM4 vervangen van AP64501S-13 vervangen met AP62300WU-7

- USB-C for usb devices, dongle and OTG

- Opzet HMDI of PCIe PCB traces

- Mogelijkheid voor labvoeding

- Global headers veranderen naar hierarchical

- GPIO’s naar header zetten

- GPIO_VREF, SCL0, SDA0 kunnen die los?

- nEXTRST gebruiken als hij nut heeft.

- Evt 5v en 3.3v output als header

- Schema en uitleg over ieder circuit dat er in zit

Keuze voor PCB:
Max 10x10 cm

De PCB bevat minaal:

1. een enkele USB 2.0 poort;

2. een HDMI interface;

3. een NVME Key-M interface.

4. een 5/3.3V DC-DC converter;

5. een manier om te verbinden met de TX, RX pinnen;

6. test points voor tenminste de RUN_PG en LED_nACT pinnen.

7. USB OTG (Als je je eigen CM4 wilt gebruiken)

8. USB C poort

9. Aan/uit knop

10. Fan

Optioneel:

Hardwarematig debugging LED

Ethernet

Scherm (evt touchscreen)

Extra usb poort (of 2 stacked usb) (USB-hub FSUSB42MUX)

Speaker

Audio output

CM4 datasheet

CM4 BOM

Punten verdeling:

• 9 punten voor de realisatie (werkt het pcb?)

• 9 punten voor het high-speed PCB-ontwerp

• 4 punten voor het overige PCB-ontwerp

• 3 punten voor de opzet van het schema

# Pin definitions per unit

Pinnen: (aantal)

HDMI 			12

NVME Key-M		8

USB			2

USB-OTG		2

USB-C			x

Overig:

Ethernet 13

14 volgens officiele schematic

TRD0_N / TRD0_P + TRD0_TAP (0 t/m 3) + ETH_LEDG + ETH_LEDY  14 pins

| Component | Aantal | Spanning | Stroom | GPIO | Snelheid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0 | 1 | 5v | 500 mA | 2 |  |
| HDMI | 1 | 5v | N.v.t. | 12 |  |
| NVME | 1 | 3.3v | 3.3A | 8 |  |
| USB OTG | 1 | 5v | 500 mA | 2 |  |
| USB C | 1 | 5v / 20v / 48v | 3A / 5A | N.t.b. |  |
| Ethernet | 1 | 3.3v (+1/1.2v) | 250mA | 13 |  |
| CM4 | 1 | 5v | 1.4A | - |  |

Houd pin #93 beschikbaar (nRPIBOOT)

### Voeding

AP62300WU-7 wordt geleverd door school voor de SSD

AP64501SP-13 halen we voor de CM4 voeding

HDMI (2.6. Dual HDMI 2.0 in datasheet)

| Name | Pin (CM4) | Pin (connector) | Function |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDMI0_D2P | 170 (als P=TX) | 1 |  |  |
| HDMI0_D2N | 172 | 3 |  |  |
| HDMI0_D1P | 176 | 4 |  |  |
| HDMI0_D1N | 178 | 6 |  |  |
| HDMI0_D0P | 182 | 7 |  |  |
| HDMI0_D0N | 184 | 9 |  |  |
| HDMI0_CKP | 180 | 10 |  |  |
| HDMI0_CKN | 190 | 12 |  |  |
| HDMI0_CEC | 151 | 13 |  |  |
| HDMI0_SDA | 199 | 16 |  |  |
| HDMI0_SCL | 200 | 15 |  |  |
| HDMI0_HOTP | 153 | 19 |  |  |
| GND | - | 17 |  |  |
| +5v |  | 18 |  |  |

NVME (2.3. PCIe (Gen2 x1) Datasheet)

Footprint “TE_1-2199119-5” heeft 75 pinnen. Symbol heeft er 36

Gezien de 75 pinnen in de footprint heb ik het schema gebasseerd op de:

Website

(M.2 Connector Pinout (75 Positions))

| Name | Pin (CM4) | Pin (connector) | Function |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PETn3 |  |  |  |  |
| PETp3 |  |  |  |  |
| PERn3 |  |  |  |  |
| PERp3 |  |  |  |  |
| PETn2 |  |  |  |  |
| PETp2 |  |  |  |  |
| PERn2 |  |  |  |  |
| PERp2 |  |  |  |  |
| PETn1 |  |  |  |  |
| PETp1 |  |  |  |  |
| PERn1 |  |  |  |  |
| PERp1 |  |  |  |  |
| PETn0 | 122 (kicad) |  |  |  |
| PETp0 | 124 (kicad) |  |  |  |
| PERn0 | 116 (kicad) |  |  |  |
| PERp0 | 118 (kicad) |  |  |  |
| PERST# | 109 (ds) |  |  |  |
| CLKREQ# | 102 (ds) |  |  |  |
| REFCLKn | 112 (ds) |  |  |  |
| PEWWAKE# |  |  |  |  |
| REFCLKp | 110 (ds) |  |  |  |
| INDI LED | 10 (ds) |  |  |  |
| MFG_DATA |  |  |  |  |
| MFG_CLOCK |  |  |  |  |
| SUSCLK |  |  |  |  |
| PEDET |  |  |  |  |
| GND |  | 1,3,9,15,21,27,33, 39,45,51,57,71,73,75 |  |  |
| 3.3v |  | 2,4,12,14,16,18,70,72,74 |  |  |
| NC |  | 6,8,20,22,24,26,28,30,32, 34,36,46,48,56,58,67 |  |  |
| NOTCH |  | 59-66 |  |  |

USB / USB_OTG (2.4. USB 2.0 (high speed) datasheet)

| Name | Pin (CM4) | Pin (connector) | Function |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB_OTG_ID | 101 |  |  |  |
| USBD- | 104 |  |  |  |
| USBD+ | 105 |  |  |  |
| +5v | - |  |  |  |
| GND | - |  |  |  |

Short Pin #4 to Pin #5 (ID/Sense to GND) for OTG

Ethernet (2.2. Ethernet Datasheet)

| Name | Pin (CM4) | Pin (connector) | Function |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet_P3P | 3 | 1 |  |  |
| Ethernet_P1P | 4 | 2 |  |  |
| Ethernet_P3N | 5 | 3 |  |  |
| Ethernet_P1N | 6 | 6 |  |  |
| Ethernet_P2N | 9 | 7 |  |  |
| Ethernet_P0N | 10 | 8 |  |  |
| Ethernet_P2P | 11 | 9 |  |  |
| Ethernet_P0P | 12 | 10 |  |  |
| Ethernet_LED3 | 15 | 16 |  |  |
| Ethernet_SyncIn | 16 | - |  |  |
| Ethernet_LED2 | 17 | 18 |  |  |
| Ethernet_SyncOut | 18 | - |  |  |
| Ethernet_LED1 | 19 | - |  |  |

### USB-C

PD trigger IC

# Pinout table

Tabel gebasseerd op wat wij moeten plaatsen:

Chapter 4. Pinout

| Pin |  |  | Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2,7,8,13,14,22,23,32,33,42,43,52,53,59,60,65,66,71,74,98,107,108,113, 114,119,120, 125,126,131,132,137,138,144,150,155,156,161,162,167, 168,173,174,179,180,185,186,191,192,197,198 |  |  | GND |
| Pin | Signal | Pin | Signal |
| 20 | EEPROM_nWP | 84,86 | CM4_3.3V (output) |
| 21 | Pi_nLED_Activity | 88,90 | CM4_1.8V (output) |
| 24 | GPIO26 | 89 | WL_nDisable |
| 25 | GPIO21 | 92 | RUN_PG |
| 26 | GPIO19 | 93 | nRPIBOOT |
| 27 | GPIO20 | 94 | AnalogIP1 |
| 28 | GPIO13 | 95 | PI_LED_nPWR |
| 29 | GPIO16 | 96 | AnalogIP0 |
| 30 | GPIO6 | 97 | Camera_GPIO |
| 31 | GPIO12 | 99 | GLOBAL_EN |
| 34 | GPIO5 | 100 | nEXTRST |
| 35,36 | ID_SC / ID_SD | 101 | USB_OTG_ID |
| 37 | GPIO7 | 102 | PCIe_CLK_nREQ |
| 38 | GPIO11 | 103 | USB_N |
| 39 | GPIO8 | 105 | USB_P |
| 40 | GPIO9 | 109 | PCIe_nRST |
| 41 | GPIO25 | 110 | PCIe_CLK_P |
| 44 | GPIO10 | 111 | VDAC_COMP |
| 45 | GPIO24 | 112 | PCIe_CLK_N |
| 46 | GPIO22 | 116 | PCIe_RX_P |
| 47 | GPIO23 | 118 | PCIe_RX_N |
| 48 | GPIO27 | 122 | PCIe_TX_P |
| 49 | GPIO18 | 124 | PCIe_TX_N |
| 50 | GPIO17 | 151 | HDMI0_CEC |
| 51 | GPIO15 | 153 | HDMI0_HOTPLUG |
| 54 | GPIO4 | 170 | HDMI0_TX2_P |
| 55 | GPIO14 | 172 | HDMI0_TX2_N |
| 56 | GPIO3 | 176 | HDMI0_TX1_P |
| 58 | GPIO4 | 178 | HDMI0_TX1_N |
| 77,79,81,83,85,87 | +5V (input) | 182 | HDMI0_TX0_P |
| 78 | GPIO_VREF (Can’t be floating) | 184 | HDMI0_TX0_N |
| 80 | SCL0 | 188 | HDMI0_CLK_P |
| 82 | SDA0 | 190 | HDMI0_CLK_N |
|  |  | 199,200 | HDMI0 (SDA, SCL) |

Chapter 4. Pinout

| Pin | Signal |
| --- | --- |
| 1, 2 | GND |
| 3, 4 | Ethernet_P (3, 1) |
| 5, 6 | Ethernet_N (3, 1) |
| 7,8 | GND |
| 9,10 | Ethernet_N (2, 0) |
| 11,12 | Ethernet_P (2, 0) |
| 13,14 | FND |
| 15 | Ethernet_nLED3 |
| 16 | Ethernet_SYNC_IN |
| 17 | Ethernet_nLED2 |
| 18 | Ethernet_SYNC_OUT |
| 19 | Ethernet_nLED1 |
| 20 | EEPROM_nWP |
| 21 | Pi_nLED_Activity |
| 22,23 | GND |
| 24 | GPIO26 |
| 25 | GPIO21 |
| 26 | GPIO19 |
| 27 | GPIO20 |
| 28 | GPIO13 |
| 29 | GPIO16 |
| 30 | GPIO6 |
| 31 | GPIO12 |
| 32,33 | GND |
| 34 | GPIO5 |
| 35,36 | ID_SC / ID_SD |
| 37 | GPIO7 |
| 38 | GPIO11 |
| 39 | GPIO8 |
| 40 | GPIO9 |
| 41 | GPIO25 |
| 42,43 | GND |
| 44 | GPIO10 |
| 45 | GPIO24 |
| 46 | GPIO22 |
| 47 | GPIO23 |
| 48 | GPIO27 |
| 49 | GPIO18 |
| 50 | GPIO17 |
| 51 | GPIO15 |
| 52,53 | GND |
| 54 | GPIO4 |
| 55 | GPIO14 |
| 56 | GPIO3 |
| 57 | SD_CLK |
| 58 | GPIO4 |
| 59,60 | GND |
| 61-64 | Only CM4Lite |
| 65,66 | GND |
| 67-70 | Only CM4Lite |
| 71 | GND |
| 72 | Only CM4Lite |
| 73 | SD_VDD_OVERRIDE |
| 74 | GND |
| 75 | Only CM4Lite |
| 76 | Reserverd |
| 77 | +5V (input) |
| 78 | GPIO_VREF |
| 79 | +5V (input) |
| 80 | SCL0 |
| 81 | +5V (input) |
| 82 | SDA0 |
| 83 | +5V (input) |
| 84 | CM4_3.3V (output) |
| 85 | +5V (input) |
| 86 | CM4_3.3V (output) |
| 87 | +5V (input) |
| 88 | CM4_1.8V (output) |
| 89 | WL_nDisable |
| 90 | CM41.8V (output) |
| 91 | Bt_nDisable |
| 92 | RUN_PG |
| 93 | nRPIBOOT |
| 94 | AnalogIP1 |
| 95 | PI_LED_nPWR |
| 96 | AnalogIP0 |
| 97 | Camera_GPIO |
| 98 | GND |
| 99 | GLOBAL_EN |
| 100 | nEXTRST |
| 101 | USB_OTG_ID |
| 102 | PCIe_CLK_nREQ |
| 103 | USB_N |
| 104 | Reserved |
| 105 | USB_P |
| 106 | Reserved |
| 107,108 | GND |
| 109 | PCIe_nRST |
| 110 | PCIe_CLK_P |
| 111 | VDAC_COMP |
| 112 | PCIe_CLK_N |
| 113,114 | GND |
| 115 | CAM1_D0_N |
| 116 | PCIe_RX_P |
| 117 | CAM1_D0_P |
| 118 | PCIe_RX_N |
| 119,120 | GND |
| 121 | CAM1_D1_N |
| 122 | PCIe_TX_P |
| 123 | CAM1_D1_P |
| 124 | PCIe_TX_N |
| 125,126 | GND |
| 127 | CAM1_C_N |
| 128 | CAM0_D0_N |
| 129 | CAM1_C_P |
| 130 | CAM0_D0_P |
| 131,132 | GND |
| 133 | CAM1_D2_N |
| 134 | CAM0_D1_N |
| 135 | CAM1_D2_P |
| 136 | CAM0_D1_P |
| 137,138 | GND |
| 139 | CAM1_D3_N |
| 140 | CAM0_C_N |
| 141 | CAM1_D3_P |
| 142 | CAM0_C_P |
| 143 | HDMI1_HOTPLUG |
| 144 | GND |
| 145 | HDMI1_SDA |
| 146 | HDMI1_TX2_P |
| 147 | HDMI1_SCL |
| 148 | HDMI1_TX2_N |
| 149 | HDMI1_CEC |
| 150 | GND |
| 151 | HDMI0_CEC |
| 152 | HDMI1_TX1_P |
| 153 | HDMI0_HOTPLUG |
| 154 | HDMI1_TX1_N |
| 155,156 | GND |
| 157 | DSI0_D0_N |
| 158 | HDMI1_TX0_P |
| 159 | DSI0_D0_P |
| 160 | HDMI1_TX0_N |
| 161,162 | GND |
| 163 | DSI0_D1_N |
| 164 | HDMI1_CLK_P |
| 165 | DSI0_D1_P |
| 166 | HDMI1_CLK_N |
| 167,168 | GND |
| 169 | DSI0_C_N |
| 170 | HDMI0_TX2_P |
| 171 | DSI0_C_P |
| 172 | HDMI0_TX2_N |
| 173,174 | GND |
| 175 | DSI1_D0_N |
| 176 | HDMI0_TX1_P |
| 177 | DSI1_D0_P |
| 178 | HDMI0_TX1_N |
| 179,180 | GND |
| 181 | DSI1_D1_N |
| 182 | HDMI0_TX0_P |
| 183 | DSI1_D1_P |
| 184 | HDMI0_TX0_N |
| 185,186 | GND |
| 187 | DSI1_C_N |
| 188 | HDMI0_CLK_P |
| 189 | DSI1_C_P |
| 190 | HDMI0_CLK_N |
| 191,192 | GND |
| 193,194 | DSI1_Dx_N (2,3) |
| 195,196 | DSI1_Dx_P (2,3) |
| 197,198 | GND |
| 199,200 | HDMI0 (SDA, SCL) |

# Formules

Presentatie week 2

- HMDI gebruikt 100Ω ±5%

- PCIE 2.0 gebruikt 70Ω - 100 Ω (CM4 wilt 90Ω)

- USB4 gen3 (PCIE 3/4) gebruikt 85Ω ±5%

Het is belangrijk om de impedanties af te stemmen voor zowel de vermogensoverdracht maar ook voor de reflecties.

Signalen zijn dynamisch: v=cDk≈29.98 cmns4.4=14.3cmns

met Dk de diëlektrische constante in

Signalen zien een instante impedantie:

Z=VI=VvCLV=1vCL'

I=∆Q∆t, ∆t=∆xV en ∆Q=CV

Met:

Z: 	Complexe impedantie in Ohm met imaginair deel (aΩ + Ωbj)

V: 	Spanning in volt (V)

I: 	Stroom in ampere (A)

v: 	Voortplantingsnelheid in cm/ns

CL/C’L:	Capaciteit per lengte-eenheid (Farad per meter of pF/cm) *Niet zeker

Q:	Elektrische gelading in coulomb (C)

t:	Tijd in seconden (s)

x:	Afstand in meter (m)

ρreflectie=VgereflecteerdVinkomend=Z2-Z1Z2+Z1

Met:

L=NI

V=dNdt=Ldidt

Met:

L:	Inductie in Henries (H)

N:	Aantal wikkelingen van de spoel

I:	Stroom in ampere (A)

V:	Spanning in volt (V)

Niet zeker

σ∝f⋅Dk

Met:

σ:	Vervorming of spanning/rek

∝:	Evenredig aan

f:	Deformatiepotentiaal, die de verschuiving in energie van een bandrand per

eenheid rek weergeeft.

Dk:	Toestandsdichtheid op het Fermi-niveau

# Copied files from existing kicad and used footprints/symbols

Copied from “CM4_HighSpeed.kicad_sch”

RT9742SNGV

HDMI + powersupply

ComputeModule4 pinout (green)

Copied from “CM4_GPIO.kicad_sch”

Everything except for Ethernet and SDcard slot

Copied all from

“CM4IOv5.kicad_sch”

“PCIe.kicad_sch”

“PSUs.kicad_sch”

“RTC.kicad_sch”

“USB2-HUB.kicad_sch”

“All three folders”

“CM4IOv5.kicad_pcb”

“CM4IO.kicad_sym”

“CM4IOv5.kicad_prl”

“fp-info-cache”

“fp-lib-table”

“sym-lib-table”

“README.TXT”

For the M.2. Key I used 1-2199119-5:

https://www.snapeda.com/parts/1-2199119-5/TE%20Connectivity/view-part/?ref=search&t=1-2199119-5&ab_test_case=b

For the HDMI 10029449-111RLF:

https://www.snapeda.com/parts/10029449-111RLF/AMPHENOL%20ICC%20%2F%20FCI/view-part/?ref=search&t=10029449-111RLF&ab_test_case=b

Must be changed in KiCad File

Diodes AP62300WU-7:

https://www.snapeda.com/parts/AP62300WU-7/Diodes%20Incorporated/view-part/?ref=dk&t=AP62300WU-7&con_ref=None&ab_test_case=b

Connector DF40C-100DS-0.4V(51):

https://www.snapeda.com/parts/DF40C-100DS-0.4V%2851%29/Hirose/view-part/?ref=search&t=DF40C-100DS-0.4V&ab_test_case=b

Inductor 1255AY-3R3N=P3:

https://www.snapeda.com/parts/1255AY-3R3N%3DP3/Murata/view-part/?ref=search&t=1255AY-3R3N%3DP3

SMD Capacitor GRM21BR71A106KA73L:

https://www.snapeda.com/parts/GRM21BR71A106KA73L/Murata%20Electronics/view-part/?ref=search&t=GRM21BR71A106KA73L

Power load switch NCP380HSN05AAT1G:

https://www.snapeda.com/parts/NCP380HSN05AAT1G/ON%20Semiconductor/view-part/?ref=search&t=NCP380HSN05AAT1G&ab_test_case=b

Symbol

https://www.digikey.co.uk/en/models/2651944?srsltid=AfmBOoqrRR3scRd9kb8w785PGZvOBgincUVt5SlV-kLe-RfFnefJziVf&tab=ultralibrarian

SMD Capacitor CL10B104KO8NNNC:

https://www.snapeda.com/parts/CL10B104KO8NNNC/Samsung%20Electro-Mechanics/view-part/?ref=search&t=CL10B104KO8NNNC&ab_test_case=b

SMD Capacitor CL31B226KPHNNNE:

https://www.snapeda.com/parts/CL31B226KPHNNNE/Samsung%20Electro-Mechanics/view-part/?ref=search&t=CL31B226KPHNNNE&ab_test_case=b

Not available on SnapEDA:

SMD Resistor: MCWR06X3322FTL

SMD Resistor: MCMR06X3162FTL

USB: USB-A-S-VT